TÀI LIỆU KIỂM THỬ

Đề xuất cho

Công ty cổ phần MISA

| Hợp đồng: | Gói giải pháp hạ tầng, máy chủ, phần mềm NVIDIA |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày    tháng   năm 2025

| ĐẠI DIỆN MISA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | Chức vụ | Chữ ký |

| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | Chức vụ | Chữ ký |
|  | Kỹ sư triển khai |  |
|  | Kỹ sư triển khai |  |
|  | Kỹ sư triển khai |  |

MỤC LỤC

1.	TỔNG QUAN	4

2.	THỰC HIỆN ĐO KIỂM	6

2.1.	  Kiểm tra thiết bị chuyển mạch Mellanox MQM-9700 Infiniband	6

2.1.1.	Kiểm tra thông tin truy cập giao diện quản trị của Switch	6

2.1.2.	Kiểm tra thông số của thiết bị ứng với serial number	6

2.1.3.	Thông tin phiên bản hệ điều hành	8

2.1.4.	Thông tin về cpu, quạt, nguồn của thiết bị.	8

2.1.5.	Kiểm thử cơ chế dự phòng 1+1 cho 2 nguồn cấp	10

2.1.6.	Kiểm tra tính dự phòng HA	10

2.2. Kiểm tra thiết bị máy chủ DGX H200	11

2.2.1.	Kiểm tra thông tin truy cập BMC	11

2.2.2.	Kiểm tra thông tin Serial Number	13

2.2.3.	Kiểm tra thông tin bộ vi xử lý của máy chủ	14

2.2.4.	Kiểm tra thông tin bộ nhớ RAM của máy chủ	15

2.2.5.	Kiểm tra thông tin ổ cứng máy chủ	16

2.2.6.	Kiểm tra thông tin Card kết nối Infiniband	17

2.2.7.	Kiểm tra tính dự phòng đường mạng bond active-active	17

2.2.8.	Kiểm tra tính dự phòng nguồn 4+2 của máy chủ DGX H200	18

2.3. Kiểm thử phần mềm BCM – Base Command Manager	19

2.3.1.	Thông tin tổng quan về trạng thái của cluster BCM quản lí	19

2.3.2.	Tạo category để quản lý các node có cùng chức năng cụ thể	19

2.3.3.	Tạo Image iso boot	20

2.3.4.	Add node vào BCM	21

2.3.5.	Reboot node được quản lý bởi BCM	22

2.3.6.	Tạo user trên BCM	23

2.3.7.	Kiểm thử cơ chế HA của các máy BCM headnode	24

2.4.	 Kiểm thử Công cụ Job Scheduler – Slurm	24

2.4.1.	Tạo user sử dụng Slurm	24

2.4.2.	Phân quyền, giới hạn tài nguyên trên Slurm	25

2.4.3.	Tạo Job có sử dụng tài nguyên GPU	26

2.5.	 Kiểm thử Công cụ Orchestrator – Kubernetes	27

2.5.1.	Tạo và phân quyền sử dụng của user Kubernetes	27

2.5.2.	Giới hạn tài nguyên trên Kubernetes	28

2.5.3.	Tạo Pod sử dụng tài nguyên GPU	29

2.6.	 Kiểm thử công cụ Runai	30

2.6.1.	Tạo Project trên Runai và giới hạn tài nguyên	30

2.6.2.	Tạo và gán quyền cho user trên Runai	31

2.6.3.	Tạo workload Fractional GPU	32

2.6.4.	Tạo workload Multi-GPU	33

2.6.5.	Tạo workload Multi-node	33

2.6.6.	Kiểm tra thông tin của cluster	34

# TỔNG QUAN

Tài liệu là các bài kiểm thử hệ thống trong hợp đồng “ GÓI GIẢI PHÁP HẠ TẦNG, MÁY CHỦ, PHẦN MỀM NVIDIA ” bao gồm các thiết bị phần cứng và các giải pháp phần mềm:

- Kiểm tra thiết bị chuyển mạch Mellanox MQM-9700 Infiniband

- Kiểm tra thiết bị máy chủ DGX H200

- Kiểm thử phần mềm BCM – Base Command Manager

- Kiểm thử Công cụ Job Scheduler – Slurm

- Kiểm thử Công cụ Orchestrator – Kubernetes

- Kiểm thử công cụ Runai

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TRA ATP

Kết quả thực hiện đo kiểm (ghi rõ Đạt/ Không đạt): ………………………..

| ĐẠI DIỆN MISA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | Chức vụ | Chữ ký |
|  | Cán bộ kỹ thuật |  |

| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | Chức vụ | Chữ ký |
|  | Kỹ sư triển khai |  |
|  | Kỹ sư triển khai |  |

# THỰC HIỆN ĐO KIỂM

## Kiểm tra thiết bị chuyển mạch Mellanox MQM-9700 Infiniband

### Kiểm tra thông tin truy cập giao diện quản trị của Switch

| Tên bài kiểm tra | Kiểm tra thông tin truy cập giao diện quản trị của Switch |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra này sẽ xác định chắc chắn rằng thiết bị đúng như yêu cầu |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Truy cập địa chỉ IP quản trị của Switch - Kiểm các thông tin thành phần |
| Kết quả mong đợi | - Truy cập được địa chỉ BMC - Show được các thông tin thành phần. |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Kiểm tra thông số của thiết bị ứng với serial number

| Tên bài kiểm tra | Kiểm tra thông số của thiết bị ứng với serial |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra này sẽ xác định chắc chắn rằng thiết bị đúng như yêu cầu |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Kiểm tra bằng quan sát trực quan. - Kiểm tra qua command-line: Show inventory - Thực hiện lặp lại trên tất cả các switch |
| Kết quả mong đợi | Part Number: Serial Number: Module: Type: |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Thông tin phiên bản hệ điều hành

| Tên bài kiểm tra | Thông tin phiên bản của hệ điều hành |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra này sẽ xác định chắc chắn rằng thiết bị đúng như yêu cầu |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Kiểm tra bằng quan sát trực quan. - Kiểm tra qua command-line: Show version - Thực hiện lặp lại trên tất cả các switch |
| Kết quả mong đợi | Thể hiện các thông tin về phiên bản của hệ điều hành của thiết bị |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Thông tin về cpu, quạt, nguồn của thiết bị.

| Tên bài kiểm tra | Thông tin về cpu, quạt, nguồn của thiết bị |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra này sẽ xác định chắc chắn rằng thiết bị đúng như yêu cầu |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Kiểm tra bằng quan sát trực quan. - Kiểm tra qua command-line: Show resources Show fan Show power - Thực hiện lặp lại trên tất cả các switch |
| Kết quả mong đợi | Thể hiện các thông tin về phiên bản của hệ điều hành của thiết bị |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Kiểm thử cơ chế dự phòng 1+1 cho 2 nguồn cấp

| Tên bài kiểm tra | Kiểm thử cơ chế dự phòng 1+1 cho 2 nguồn cấp |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra này sẽ xác định chắc chắn rằng thiết bị đúng như yêu cầu |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện thủ tục sau: - Thực hiện Shutdown 1 trong 2 nguồn của switch - Kiểm tra - Thực hiện lặp lại trên tất cả các switch |
| Kết quả mong đợi | - Trên giao diện quản trị thấy cảnh báo một nguồn mất kết nối - Máy chủ hoạt động bình thường. |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Kiểm tra tính dự phòng HA

| Tên bài kiểm tra | Kiểm thử cơ chế dự phòng HA |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra xác định 1 switch gặp sự cố thì switch còn lại vẫn hoạt động |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện các bước sau: - Thực hiện tắt 1 thiết bị switch - Trên DGX thực hiện ping tới tất cả card mạng infiniband trên DGX khác |
| Kết quả mong đợi | - Thiết bị switch còn lại vẫn đảm bảo được mạng infiniband hoạt động - DGX thực hiện ping tới tất cả card mạng infiniband trên DGX khác |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

## Kiểm tra thiết bị máy chủ DGX H200

### Kiểm tra thông tin truy cập BMC

| Tên bài kiểm tra | Kiểm tra thông tin truy cập BMC |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra này sẽ xác định chắc chắn rằng thiết bị đúng như yêu cầu |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Truy cập địa chỉ IP BMC của máy chủ - Kiểm tra biên bản bàn giao - Thực hiện lặp lại trên tất cả máy chủ DGX |
| Kết quả mong đợi | - Truy cập được địa chỉ BMC - Show được các thông tin thành phần máy chủ. |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Kiểm tra thông tin Serial Number

| Tên bài kiểm tra | Kiểm tra Serial thiết bị thông qua giao diện quản trị |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra này sẽ xác định chắc chắn rằng thiết bị đúng như yêu cầu |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Truy cập địa chỉ BMC - Thông tin Serial Number sẽ nằm bên góc trên bên trái của giao diện - Thực hiện lặp lại trên tất cả máy chủ DGX |
| Kết quả mong đợi | - Show được thông tin Serial Number máy chủ. |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Kiểm tra thông tin bộ vi xử lý của máy chủ

| Tên bài kiểm tra | Kiểm tra thông tin bộ vi xử lý của máy chủ |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra này sẽ xác định chắc chắn rằng thiết bị đúng như yêu cầu |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Truy cập địa chỉ BMC và xem thông tin bộ vi xử lý - Hoặc truy cập vào hệ điều hành của máy chủ và chạy câu lệnh: lscpu - Thực hiện lặp lại trên tất cả máy chủ DGX |
| Kết quả mong đợi | - Show được thông tin CPU máy chủ. |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Kiểm tra thông tin bộ nhớ RAM của máy chủ

| Tên bài kiểm tra | Kiểm tra thông tin bộ nhớ RAM trên giao diện quản trị |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra này sẽ xác định chắc chắn rằng thiết bị đúng như yêu cầu |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Truy cập địa chỉ BMC và xem thông tin bộ nhớ RAM - Hoặc truy cập vào hệ điều hành của máy chủ và chạy câu lệnh: free-h - Thực hiện lặp lại trên tất cả máy chủ DGX |
| Kết quả mong đợi | - Show được thông tin RAM máy chủ. |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Kiểm tra thông tin ổ cứng máy chủ

| Tên bài kiểm tra | Kiểm tra thông tin ổ cứng và số lượng thông qua giao diện quản trị |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra này sẽ xác định chắc chắn rằng thiết bị đúng như yêu cầu |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Truy cập địa chỉ BMC và kiểm tra thông tin các ổ cứng - Hoặc truy cập vào hệ điều hành của máy chủ và chạy câu lênh: lsblk - Thực hiện lặp lại trên tất cả máy chủ DGX |
| Kết quả mong đợi | - Show được thông tin ổ cứng máy chủ. |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Kiểm tra thông tin Card kết nối Infiniband

| Tên bài kiểm tra | Kiểm tra thông tin card kết nối Infiniband |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra này sẽ xác định chắc chắn rằng thiết bị đúng như yêu cầu |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - SSH vào máy chủ DGX - Chạy câu lệnh kiểm tra thông tin card infiniband : ibstat - Thực hiện lặp lại trên tất cả máy chủ DGX |
| Kết quả mong đợi | - Show được thông tin card kết nối infiniband DGX |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Kiểm tra tính dự phòng đường mạng bond active-active

| Tên bài kiểm tra | Kiểm tra tính dự phòng đường mạng bond active-active |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra tính dự phòng đường mạng bond active-active |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện các bước sau: - Thực hiện rút 1 card mạng 100Gb - Kiểm tra trạng thái của kết nối mạng trên OS của DGX - Thực hiện lặp lại trên tất cả máy chủ DGX |
| Kết quả mong đợi | - Kết nối mạng vẫn được duy trì |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Kiểm tra tính dự phòng nguồn 4+2 của máy chủ DGX H200

| Tên bài kiểm tra | Kiểm tra tính dự phòng nguồn 4+2 của nguồn của máy chủ DGX H200 |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra tính dự phòng nguồn 4+2 của nguồn của máy chủ DGX H200 |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Thực hiện rút 2 trên 6 nguồn - Kiểm tra trên giao diên quản trị của máy chủ DGX H200 - Thực hiện lặp lại trên tất cả máy chủ DGX |
| Kết quả mong đợi | - Trên giao diện quản trị thấy cảnh báo một nguồn mất kết nối - Máy chủ hoạt động bình thường. |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

## Kiểm thử phần mềm BCM – Base Command Manager

### Thông tin tổng quan về trạng thái của cluster BCM quản lí

| Tên bài kiểm tra | Thông tin tổng quan về trạng thái của cluster BCM quản lí |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra thông tin tổng quan về trạng thái của cluster BCM quản lí : GPUs, Devices, lisence,… |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Đăng nhập giao diện Base view của BCM - Tới mục Cluster - overview |
| Kết quả mong đợi | - Trên giao diện thấy được thông tin trạng thái của cluster |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Tạo category để quản lý các node có cùng chức năng cụ thể

| Tên bài kiểm tra | Tạo Category để quản lý các node có cùng chức năng cụ thể |
| --- | --- |
| Mục đích | Tạo Category để quản lý các node có cùng chức năng cụ thể |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Vào chế độ dòng lệnh cmsh trên BCM - Thực hiện các cậu lệnh sau: # B1: Vào chế độ dòng lệnh cmsh trên BCM headnode root@bcm11-headnode01:~# cmsh # B2: Tới category và liệt kê các category đang có [bcm11-headnode01]% category [bcm11-headnode01->category]% ls Name (key) Software image Nodes ------------------------ ------------------------ -------- default default-image 0 dgx dgx-image 0 dgx-cate dgx-image 2 dgx02 default-image 0 k8s-cate k8s-image 3 # B3: Tạo category bằng cách clone 1 category có sẵn [bcm11-headnode01->category]% clone dgx dgx-clone # B4: Commit để xác nhận [bcm11-headnode01->category*[dgx-clone*]]% commit # B5: Gán image mong muốn cho category vừa tạo và commit để xác nhận [bcm11-headnode01->category[dgx-clone]]% set softwareimage dgx-image-clone |
| Kết quả mong đợi | - Tạo được Category |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Tạo Image iso boot

| Tên bài kiểm tra | Tạo Image iso boot |
| --- | --- |
| Mục đích | Tạo Image iso boot cho các node DGX, K8s master |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Vào chế độ dòng lệnh cmsh trên BCM - Thực hiện các cậu lệnh sau: # B1: Vào chế độ dòng lệnh cmsh trên BCM headnode root@bcm11-headnode01:~# cmsh # B2: Tới softwareimage và liệt kê các image đang có [bcm11-headnode01->category]% softwareimage [bcm11-headnode01->softwareimage]% ls # B3: Clone image mong muốn [bcm11-headnode01->softwareimage]% clone dgx-image dgx-image-clone # B4: Commit để xác nhận [bcm11-headnode01->softwareimage*[dgx-image-clone*]]% commit |
| Kết quả mong đợi | - Tạo được Image |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Add node vào BCM

| Tên bài kiểm tra | Add node vào BCM |
| --- | --- |
| Mục đích | Add node vào BCM |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Vào chế độ dòng lệnh cmsh trên BCM - Thực hiện các cậu lệnh sau: # B1: Vào chế độ dòng lệnh cmsh trên BCM headnode root@bcm11-headnode01:~# cmsh # B2: Tới device và liệt kê các device đang có [bcm11-headnode01]% device [bcm11-headnode01->device]% ls # B3: Clone device mong muốn [bcm11-headnode01->device]% clone dgx02 dgx03 # B4: Đặt địa chỉ Mac cho device. Đây là địa chỉ Mac của interface của thiết bị sẽ sử dụng cho boot PXE [bcm11-headnode01->device[dgx03]]% set mac 00:50:56:AB:02:5E # B5: Commit để xác nhận [bcm11-headnode01->device*[dgx03*]]% commit |
| Kết quả mong đợi | - Tạo node và gắn category, image |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Reboot node được quản lý bởi BCM

| Tên bài kiểm tra | Reboot node được quản lý bởi BCM |
| --- | --- |
| Mục đích | Sau khi reboot, node vẫn giữ được cấu hình |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Vào chế độ dòng lệnh cmsh trên BCM - Thực hiện các cậu lệnh sau: |
| Kết quả mong đợi | - Node vẫn giữ được cấu hình |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Tạo user trên BCM

| Tên bài kiểm tra | Tạo user trên BCM |
| --- | --- |
| Mục đích | Tạo user trên BCM |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Đăng nhập trên giao diện Base view của BCM - Đến Identity Management -> user - Điền tên user, password |
| Kết quả mong đợi | - Tạo được user và sử dụng đăng nhập BCM |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Kiểm thử cơ chế HA của các máy BCM headnode

| Tên bài kiểm tra | Kiểm tra cơ chế HA của các máy BCM headnode |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra cơ chế HA của các máy BCM headnode |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Tắt node BCM đang giữ vai trò active - Trên node BCM còn lại chạy câu lệnh sau để trở thành node Active: Cmha make-active |
| Kết quả mong đợi | - Node BCM còn lại trở thành node active |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

## Kiểm thử Công cụ Job Scheduler – Slurm

### Tạo user sử dụng Slurm

| Tên bài kiểm tra | Tạo user sử dụng Slurm |
| --- | --- |
| Mục đích | Tạo user sử dụng Slurm |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Slurm sẽ dùng user BCM làm user sử dụng trên Slurm - Chạy câu lệnh sau để add user vào Slurm: sacctmgr add account name=<tên group chứa các user> sacctmgr add user name=<user đã tạo trên BCM> # show user sacctmgr show user -s |
| Kết quả mong đợi | Hiển thị user đã được thêm trên Slurm |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Phân quyền, giới hạn tài nguyên trên Slurm

| Tên bài kiểm tra | Phân quyền, giới hạn tài nguyên trên Slurm |
| --- | --- |
| Mục đích | Phân quyền, giới hạn tài nguyên trên Slurm |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Chạy các câu lệnh sau để giới hạn tài nguyên sử dụng cho user # Tạo qos giới hạn tài nguyên sacctmgr add qos <tên qos> MaxJobs=25 MaxTRESPerUser=cpu=64, gres/gpu=1 # Gán qos cho user sacctmgr modify user name=<tên user> set qos=<tên qos> # show tài nguyên giới hạn cho user sacctmgr show user -s sacctmgr show qos -s |
| Kết quả mong đợi | Hiển thị các tài nguyên giới hạn cho user |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Tạo Job có sử dụng tài nguyên GPU

| Tên bài kiểm tra | Tạo Job có sử dụng tài nguyên GPU |
| --- | --- |
| Mục đích | Tạo Job có sử dụng tài nguyên GPU |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Chạy câu lệnh sau: Srun --gres=gpu:<số gpu> --nvidia-smi |
| Kết quả mong đợi | Hiển thị được số GPU sử dụng cho job |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

## Kiểm thử Công cụ Orchestrator – Kubernetes

### Tạo và phân quyền sử dụng của user Kubernetes

| Tên bài kiểm tra | Tạo và phân quyền sử dụng của user Kubernetes |
| --- | --- |
| Mục đích | Tạo và phân quyền sử dụng của user Kubernetes |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Kubernetes có thể dùng user BCM sử dụng trên Kubernetes - Đăng nhập trên giao diện Base view bằng tài khoản root - Tới tab Container -> Kubernetes -> Kubernetes Management -> Add user - Chọn cluser -> chọn user - Chọn Role của user trên Kubernetes bao gồm: - Edit: có quyền tạo tài nguyên trên namespace của user - Admin: có nguyền kiểm soát tài nguyên toàn bộ các namespace - View: chỉ xem được tài nguyên trên namespace của user - Cluster Admin : có quyền kiểm soát toàn cluster - Thường sẽ chỉ chọn quyền Edit để user đó chỉ có quyền trên namspace của họ |
| Kết quả mong đợi | Tạo được user và user đó tạo/xem được tài nguyên dựa trên quyền được gán |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Giới hạn tài nguyên trên Kubernetes

| Tên bài kiểm tra | Giới hạn tài nguyên trên Kubernetes |
| --- | --- |
| Mục đích | Giới hạn tài nguyên trên Kubernetes |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: - Tạo file yaml giới hạn tài nguyên, ví dụ như sau: apiVersion: v1 kind: ResourceQuota metadata: name: ns-resource-quota # !!! THAY THẾ 'your-namespace' BẰNG TÊN NAMESPACE CỦA BẠN namespace: attt-restricted spec: hard: # --- Giới hạn CPU và RAM --- # Tổng số CPU mà tất cả các Pod cộng lại có thể "yêu cầu" (request) requests.cpu: "80" # Tổng số CPU mà tất cả các Pod cộng lại được phép "giới hạn" (limit) limits.cpu: "80" # Tổng số RAM mà tất cả các Pod cộng lại có thể "yêu cầu" (request) requests.memory: "1000Gi" # Tổng số RAM mà tất cả các Pod cộng lại được phép "giới hạn" (limit) limits.memory: "1000Gi" # --- Giới hạn GPU (dành cho NVIDIA) --- # Tổng số GPU mà tất cả các Pod cộng lại có thể yêu cầu. # Lưu ý: Tên resource 'nvidia.com/gpu' là tiêu chuẩn cho NVIDIA. requests.nvidia.com/gpu: "4" limits.nvidia.com/gpu: "4" - Apply file yaml : kubectl apply -f <resource-quota>.yaml - Tạo Pod sử dụng tài nguyên đã được cấp: apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: gpu-test spec: restartPolicy: OnFailure containers: - name: cuda-pod image: nvcr.io/nvidia/cuda:12.6.3-runtime-ubuntu22.04 imagePullPolicy: IfNotPresent command: ["/bin/sh", "-c"] args: ["nvidia-smi && sleep 600"] resources: requests: nvidia.com/gpu: 4 limits: nvidia.com/gpu: 4 - Thay đổi tài nguyên vượt quá mức được cấp |
| Kết quả mong đợi | - User chỉ tạo được số lượng tài nguyên trong mức đã cấp, nếu sử dụng quá sẽ pending |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Tạo Pod sử dụng tài nguyên GPU

| Tên bài kiểm tra | Tạo Pod sử dụng tài nguyên GPU |
| --- | --- |
| Mục đích | Tạo Pod sử dụng tài nguyên GPU |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện một trong các thủ tục sau: 1. Tạo file yaml pod, ví dụ như sau: apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: gpu-test spec: restartPolicy: OnFailure containers: - name: cuda-pod image: nvcr.io/nvidia/cuda:12.6.3-runtime-ubuntu22.04 imagePullPolicy: IfNotPresent command: ["/bin/sh", "-c"] args: ["nvidia-smi && sleep 600"] resources: requests: nvidia.com/gpu: 4 limits: nvidia.com/gpu: 4 2. Apply file yaml : kubectl apply -f <pod>.yaml 3. Exec vào pod và chạy câu lệnh kiểm tra số lượng GPU được cấp cho pod: nvidia-smi |
| Kết quả mong đợi | Hiển thị số lượng GPU được cấp cho Pod |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

## Kiểm thử công cụ Runai

### Tạo Project trên Runai và giới hạn tài nguyên

| Tên bài kiểm tra | Tạo Project trên Runai và giới hạn tài nguyên |
| --- | --- |
| Mục đích | Tạo Project trên Runai và giới hạn tài nguyên |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện các bước sau: - Đăng nhập giao diện của Runai - Tới Organization -> Project - Tạo Project với thông tin cơ bản sau: - Project Name: Nhập tên cho project - GPU Quota: Chỉ định số lượng GPU - Resource Quota: có thể đặt giới hạn về tài nguyên CPU hoặc RAM cho project. |
| Kết quả mong đợi | Tạo được Project |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Tạo và gán quyền cho user trên Runai

| Tên bài kiểm tra | Tạo và gán quyền cho user trên Runai |
| --- | --- |
| Mục đích | Tạo và gán quyền cho user trên Runai |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện các bước sau: - Đăng nhập giao diện Runai với quyền admin - Tới tab Access -> User -> New user - Tạo user và add access role cho user |
| Kết quả mong đợi | Tạo được user, đăng nhập bằng user vừa tạo |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Tạo workload Fractional GPU

| Tên bài kiểm tra | Tạo workload Fractional GPU |
| --- | --- |
| Mục đích | Tạo workload Fractional GPU chia nhỏ (1/2, 1/4, 1/8) |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện các bước sau: - Đăng nhập giao diện Runai bằng user được cấp - Tạo workload chỉ đinh Fractional GPU chia nhỏ (1/2, 1/4, 1/8) |
| Kết quả mong đợi | Workload chỉ thấy lượng GPU đúng phần phân bổ. |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Tạo workload Multi-GPU

| Tên bài kiểm tra | Tạo workload Multi-GPU |
| --- | --- |
| Mục đích | Tạo workload Multi-GPU |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện các bước sau: - Đăng nhập giao diện Runai bằng user được cấp - Tạo workload chỉ đinh Multi-GPU (2,3,…8) |
| Kết quả mong đợi | Workload chỉ thấy lượng GPU đúng phần phân bổ. |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Tạo workload Multi-node

| Tên bài kiểm tra | Tạo workload Multi-node |
| --- | --- |
| Mục đích | Tạo workload Multi-node |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện các bước sau: - Đăng nhập giao diện Runai bằng user được cấp - Tạo workload chỉ đinh Multi-node với số GPU trên mỗi node |
| Kết quả mong đợi | Workload hiển thị số GPU được phân bổ trên các node. |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |

### Kiểm tra thông tin của cluster

| Tên bài kiểm tra | Kiểm tra thông tin của cluster |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra thông tin Clusters, Cluster Nodes, Projects, Workloads (GPU,CPU,RAM,..) trên giao diện dashboard |
| Thủ tục kiểm tra | Thực hiện các bước sau: - Đăng nhập giao diện Runai - Kiểm tra trong tab Analytic |
| Kết quả mong đợi | Hiển thị thông tin Clusters, Cluster Nodes, Projects, Workloads (GPU,CPU,RAM,..) trên giao diện dashboard. |
| Kết quả thực tế | <Upadate sau khi thực hiện kiểm thử> |
| Kết luận | ☑ Đạt Không đạt |
| Ghi chú | ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... |